# -Kompaktverteiler

MAATZ•CHRISTENSEN Kompaktverteiler als kombinierter

Vor-und Rücklaufverteiler, bestehend aus:

Verteilerkammer für Vor- und Rücklauf übereinander angeordnet,

aus Rechteckprofilrohr sowie U-Profil-Stahl S235JR (St. 37.2) geschweißt,

Wandstärke 4-12 mm, je nach Verteilergröße, Anschluss Stutzen aus nahtlosem

Stahlrohr nach EN 10220 mit Flanschen nach DIN PN 6-16 oder Gewindestutzen.

Stutzenhöhen auf Spindelhöhe der einzubauenden Armaturen abgestimmt.

Variable Stutzenabstände zur Gewährleistung eines gleichmäßigen Aufbaubildes.

Incl. Entwässerungsmuffen.

Verteiler innen roh, außen armaflexbeständig in anthrazit grundiert,

werkseitig druckgeprüft und grundiert.

Kammergröße …………

Volumenstrom ……….  m³/h

Verteilerlänge ………….mm

Betriebsdruck ………………….……bar

Anschlüsse

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…... St. DN ……/PN ……

…… St. Standkonsolen höhenverstellbar/Wandkonsolen

verzinkt aus Profilstahl mit Schalldämmung

Fertigisolierung mit ALU-Mantel und PU-Hartschaum entsprechend der Heiz.Anl.V. für

vorstehenden Verteiler.

Alternativ:

Fertigisolierung mit verz. Stahlblechmantel und Mineralfaser mit

Schnellverschlüssen entsprechend der Heiz.Anl.V. für

vorstehenden Verteiler, Isolierstärke (60 mm/100 mm) ________mm

Bezugsquelle:

MAATZ • CHRISTENSEN Verteiler- und Pufferspeicher GmbH

Kotten Büsken 39, 46325 Borken/Westf.

Tel: 02862-58954-0    Fax: 02862-58954-19